ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Камский государственный автомеханический техникум

им. Л.Б. васильева»

(ГАПОУ КГАМТ)

СБОРНИК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

для студентов

МДК 02.02 «ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ» ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ.02) «Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок» для специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Автор:

преподаватель  высшей категории      Алла Александровна Шалак

Набережные Челны

СОДЕРЖАНИЕ

| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | 3 |
| --- | --- |
| ТЕСТ №1 Общие указания по устройству электроустановок | 4 |
| ТЕСТ №2 Требования к электроустановкам и помещениям | 9 |
| ТЕСТ №3 Электроснабжение и электрические сети | 13 |
| ТЕСТ №4 Напряжение сети. Режимы нейтралей трансформаторов и источников электроснабжения | 19 |
| ТЕСТ №5 Характеристики основных промышленных потребителей | 25 |
| ТЕСТ №6 Схемы цеховых сетей | 29 |
| ТЕСТ №7 Конструктивное исполнение внутрицеховых сетей | 34 |
| ТЕСТ №8 Трансформаторные подстанции | 38 |
| ТЕСТ №9 Основное электрооборудование внутрицеховых сетей | 43 |
| ТЕСТ №10 Короткое замыкание | 48 |
| ТЕСТ №11 Защитное заземление и зануление | 53 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 58 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

МДК 02.02  «Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий» является частью основной профессиональной образовательной программы ГАПОУ «Камский   государственный автомеханический  техникум им. Л.Б. Васильева»  по специальности СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»  в соответствии с требованиями  ФГОС СПО третьего поколения.

Преподавание МДК.02.02 имеет практическую направленность, и проводиться в тесной взаимосвязи с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами.

Тестирование является одним из видов учебной деятельности студентов и формой контроля учебной работы. Выполнение тестов осуществляется на заключительном этапе изучения каждого раздела МДК.02.02, в ходе чего производится мониторинг остаточных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов.

В результате изучения  МДК 02.02. «Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий»  обучающийся должен

иметь практический опыт:

•	проектирования схем электроснабжения промышленных и гражданских зданий;

уметь:

•	составлять отдельные разделы проекта производства работ;

•	выполнять расчет электрических нагрузок;

•	осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения;

•	подготавливать проектную документацию на объект с использованием компьютера;

•	читать монтажные схемы устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации;

знать:

•	номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий;

•   перечень документов, входящих в проектную документацию;

•	основные методы расчета и условия выбора электрооборудования;

•	правила оформления текстовых и графических документов.

Техник должен обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования.

ТЕСТ №1

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

1 ВАРИАНТ

- Каким требованиям должно соответствовать электрооборудование электроустановок?

- требованиям государственных стандартов, утвержденных в установленном порядке

- требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке

- требованиям технических условий, утвержденных в установленном порядке

- требованиям государственных стандартов или технических условий

- На каком основании должны проектироваться и выбираться схемы и конструкции электроустановок?

- на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.

- на основе технико-экономических сравнений вариантов надежных схем, внедрения новой техники, и опыта эксплуатации.

- на основе экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.

- на основе технических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания и опыта эксплуатации.

- Что обозначают буквой N и голубым цветом?

- Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью

- Нулевые рабочие (нейтральные) проводники

- Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники

- Проводники защитного заземления

- На какие группы делят электроустановки по условиям электробезопасности?

- напряжением до 10 кВ и напряжением выше 10 кВ

- напряжением до 5 кВ и напряжением выше 5 кВ

- напряжением до 1 кВ и напряжением выше 1 кВ

- напряжением до 0,5 кВ и напряжением выше 0,5 кВ

- Как обозначают шины при переменном трехфазном токе?

- шины фазы А - желтым, фазы В — зеленым, фазы С - красным цветами

- шины фазы А - голубым, фазы В — красным, фазы С - зеленым цветами

- шины фазы А - красным, фазы В — голубым, фазы С - желтым цветами

- шины фазы А - черным, фазы В — зеленым, фазы С - красным цветами

- Как должны располагаться шины в распределительных устройствах напряжением 6-220 кВ при горизонтальном расположении?

- снизу-вверх  А-В-С;

- слева направо  А-В-С

- сверху вниз  А-В-С;

- справа налево  А-В-С

- Как должны располагаться шины в электроустановках напряжением до 1 кВ при вертикальном расположении?

- сверху вниз A-B-C-N-PE (PEN);

- справа налево A-B-C-N-PE (PEN)

- снизу вверх A-B-C-N-PE (PEN);

- слева направо A-B-C-N-PE (PEN)

2 ВАРИАНТ

- Какие требования предъявляют к конструкции, способу установки и изоляции машин и аппаратов?

- должны соответствовать параметрам сети или электроустановки

- должны соответствовать режимам работы и условиям окружающей среды

- должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, режимам работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ

- должны соответствовать требованиям соответствующих глав ПУЭ

- Перечислить требования к сбору и удалению отходов. Должна быть исключена…

- возможность попадания отходов на территории, не предназначенные для хранения таких отходов.

- возможность попадания отходов в водоемы, систему отвода ливневых вод, овраги, а также на территории, не предназначенные для хранения таких отходов.

- возможность попадания отходов в водоемы, а также на территории, не предназначенные для хранения таких отходов.

- попадания отходов в систему отвода ливневых вод и овраги.

- Какие мероприятия обеспечивают безопасность обслуживающего персонала?

- соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей или путем закрытия, ограждения токоведущих частей; применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям;

- применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов; применение устройств для снижения напряженности электрических и магнитных полей до допустимых значений;

- использование средств защиты и приспособлений, в том числе для защиты от воздействия электрического и магнитного полей в электроустановках, в которых их напряженность превышает допустимые нормы.

- всё выше перечисленное.

- Как обозначают шины при переменном однофазном токе?

- шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом

- шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом

- шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина А, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом

- шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом

- Что означает PEN и голубой цвет по всей длине, и желто-зеленые полосы на концах проводника?

- Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью

- Нулевые рабочие (нейтральные) проводники

- Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники

- Проводники защитного заземления

- Как должны располагаться шины в распределительных устройствах напряжением 6-220 кВ при вертикальном расположении?

- снизу-вверх  А-В-С;

- слева направо  А-В-С

- сверху вниз  А-В-С;

- справа налево  А-В-С

- Как должны располагаться шины в электроустановках напряжением до 1 кВ при горизонтальном расположении?

- сверху вниз A-B-C-N-PE (PEN);

- справа налево A-B-C-N-PE (PEN)

- снизу вверх A-B-C-N-PE (PEN);

- слева направо A-B-C-N-PE (PEN)

3 ВАРИАНТ

- Какие нормы определяют строительную и санитарно-техническую части электроустановок?

- действующие строительные нормы и правила (СНиП) при обязательном выполнении дополнительных требований, приведенных в ПУЭ

- требования, приведенные в ПУЭ

- дополнительные требования, приведенные в ПУЭ

- действующие строительные нормы и правила (СНиП)

- Чем обеспечивается возможность легкого распознавания частей электроустановок?

- простота и наглядность схем

- надлежащее расположение электрооборудования

- простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка

- надписи, маркировка, расцветка

- Как должны открываться ограждающие устройства?

- без помощи ключей или инструментов

- только при помощи ключей или инструментов

- должен быть свободный доступ

- при помощи ключей

- Какие требования должны выполняться при введении электроустановки в эксплуатацию?

- Требования ПУЭ

- Требования СНИП

- Требования местных инструкций и актов

- Вновь сооруженные и реконструированные электроустановки вводятся в промышленную эксплуатацию только после их приемки согласно действующим положениям

- Как обозначают шины при постоянном токе?

- положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая М - голубым цветом

- положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая М - голубым цветом

- положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая М - зеленым цветом

- положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая М - желтым цветом

- Как должны располагаться шины в распределительных устройствах напряжением 6-220 кВ  ответвления от сборных шин, если смотреть на шины из коридора обслуживания при горизонтальном расположении?

- снизу-вверх  А-В-С;

- слева направо  А-В-С

- сверху вниз  А-В-С;

- справа налево  А-В-С

- Как должны располагаться ответвления от сборных шин в электроустановках напряжением до 1 кВ, если смотреть на шины из коридора обслуживания при вертикальном расположении?

- сверху вниз A-B-C-N-PE (PEN);

- справа налево A-B-C-N-PE (PEN)

- снизу вверх A-B-C-N-PE (PEN);

- слева направо A-B-C-N-PE (PEN)

4 ВАРИАНТ

- Перечислить определяющие факторы при выборе электроустановок:

Соблюдение требований действующих нормативных документов…

- об охране окружающей среды по допустимым уровням шума и  вибрации

- об охране окружающей природной среды по допустимым уровням напряженностей электрического и магнитного полей

- об охране окружающей природной среды по допустимым уровням электромагнитной совместимости

- об охране окружающей природной среды по допустимым уровням шума, вибрации, напряженностей электрического и магнитного полей, электромагнитной совместимости

- Что означает РЕ и цветовое обозначение чередующимися полосами желтого и зеленого цветов?

- Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью

- Нулевые рабочие (нейтральные) проводники

- Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники

- Проводники защитного заземления

- В каких случаях применяют сплошные, сетчатые или дырчатые ограждения электроустановок?

- в жилых, общественных и других помещениях

- в помещениях, доступных только для квалифицированного персонала

- в общественных помещениях

- в жилых помещениях

- Чем должны быть снабжены при сдаче в эксплуатацию электроустановки?

- электроизолирующими средствами

- защитными средствами

- противопожарными средствами и инвентарем

- средствами индивидуальной защиты

- Как должны располагаться шины в распределительных устройствах напряжением 6-220 кВ ответвления от сборных шин, если смотреть на шины из коридора обслуживания при вертикальном расположении?

- снизу-вверх  А-В-С;

- слева направо  А-В-С

- сверху вниз  А-В-С;

- справа налево  А-В-С

- Как должны располагаться ответвления от сборных шин в электроустановках напряжением до 1 кВ, если смотреть на шины из коридора обслуживания при вертикальном расположении?

- сверху вниз A-B-C-N-PE (PEN);

- справа налево A-B-C-N-PE (PEN)

- снизу вверх A-B-C-N-PE (PEN);

- слева направо A-B-C-N-PE (PEN)

- Какими средствами снабжают электроустановки для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током?

- индивидуальными средствами защиты

- электроизолирующими средствами

- противопожарными средствами и инвентарем

- средствами защиты, а также средствами оказания первой помощи в соответствии с действующими правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках.

Ключ к тесту «Общие указания по устройству электроустановок»

|  | 1вар | 2вар | 3вар | 4вар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Б | В | А | Г |
|  | А | Б | В | А |
|  | Б | Г | Б | Б |
|  | В | А | Г | В |
|  | А | В | А | В |
|  | В | Б | Б | А |
|  | Г | А | А | Г |

ТЕСТ №2

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ И ПОМЕЩЕНИЯМ

1 ВАРИАНТ

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением:

- до 1000 В

- до 750 кВ

- до 500 кВ

- до 220 кВ

- Электроустановки, размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий:

- Наружные

- Открытые

- Закрытые

- Защищенные

- Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100%:

- особо сырые помещения

- влажные помещения

- сухие помещения

- нормальные помещения

- Территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к:

- особо опасным помещениям

- помещениям с повышенной опасностью

- помещениям без повышенной опасности

- безопасным помещениям

- Пыльные помещения разделяются на помещения с:

- влагопроводящей пылью и помещения с невлагопроводящей пылью.

- магнитопроводящей пылью и помещения с немагнитопроводящей пылью.

- токопроводящей пылью и помещения с нетокопроводящей пылью.

- теплопроводящей пылью и помещения с нетеплопроводящей пылью.

- Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха:

- более 40%, но не превышает 75%.

- более 60%, но не превышает 75%.

- более 60%, но не превышает 100%.

- более 40%, но не превышает 100%.

2 ВАРИАНТ

- Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями:

- Наружные

- Открытые

- Скрытые

- Защищенные

- Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%:

- особо сырые помещения

- влажные помещения

- сухие помещения

- сырые помещения

- Помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин, аппаратов.

- сырые помещения

- пыльные помещения

- сухие помещения

- нормальные помещения

- Помещения характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий: сырость или токопроводящая пыль; токопроводящие полы; высокая температура; возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий и к металлическим корпусам электрооборудования, относятся к:

- особо опасным помещениям

- помещениям с повышенной опасностью

- помещениям без повышенной опасности

- безопасным помещениям

- Электропомещения - помещения или отгороженные части помещения, в которых:

- расположено технологическое оборудование, доступное только для обслуживающего персонала.

- расположено электрооборудование, доступное только для обслуживающего персонала.

- расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала.

- расположено оборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала.

- Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает:

- 30%

- 40%

- 50%

- 60%.

3 ВАРИАНТ

- Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии это:

- электропомещение

- электроцех

- электроустановка

- электросхема

- Помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%:

- особо сырые помещения

- влажные помещения

- сухие помещения

- нормальные помещения

- Помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий: особая сырость; химически активная или органическая среда; одновременно два или более условий повышенной опасности:

- особо опасным помещениям

- помещениям с повышенной опасностью

- помещениям без повышенной опасности

- безопасным помещениям

- Наружные электроустановки:

- электроустановки, не защищенные зданием от атмосферных воздействий

- электроустановки, защищенные зданием от атмосферных воздействий

- помещения или отгороженные части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала.

- электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями.

- Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает:

- 60%

- 75%

- 80%

- 100%

- Жаркие помещения - помещения, в которых под воздействием тепловых излучений температура превышает:

- +25°С

- +35°С

- +45°С

- +55°С

4 ВАРИАНТ

- Электроустановки, не защищенные зданием от атмосферных воздействий:

- Внешние

- Открытые

- Скрытые

- Защищенные

- Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%:

- особо сырые помещения

- влажные помещения

- сухие помещения

- нормальные помещения

- Помещения, в которых под воздействием тепловых излучений температура превышает +35°С:

- пыльные

- теплые

- сухие

- жаркие

- Помещения, в которых содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования:

- влажные помещения

- помещения с химически активной средой

- опасные помещения

- пыльные помещения

- Помещения, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность, относятся к:

- безопасным помещениям

- помещениям с опасностью

- помещениям без повышенной опасности

- малоопасным помещениям

- Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии:

- электропомещение

- электроцех

- электросхема

- электроустановка

Ключ к тесту «Требования к электроустановкам и помещениям»

|  | 1 вар | 2 вар | 3 вар | 4 вар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Б | А | В | Б |
|  | В | Г | Б | В |
|  | А | Б | А | Г |
|  | А | Б | Г | Б |
|  | В | В | А | В |
|  | Б | Г | Б | Г |

ТЕСТ №3

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

1 ВАРИАНТ

- Энергетическая система:

- совокупность электроустановок электрических станций и электрических сетей энергосистемы.

- совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом.

- приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии.

- совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории.

- Электроснабжение это обеспечение:

- потребителей электрической и тепловой энергией.

- приемников электрической энергией.

- приемников тепловой и электрической энергией.

- потребителей электрической энергией.

- Приемник электрической энергии это аппарат, предназначенный для преобразования:

- электрической энергии в тепловую энергию.

- тепловой энергии в другой вид энергии.

- электрической энергии в другой вид энергии.

- тепловой энергии в электрическую энергию.

- Нормальный режим потребителя электрической энергии – режим, при котором

- обеспечиваются заданные значения параметров его работы.

- известны значения параметров его работы.

- заданы значения параметров его работы.

- определяются значения параметров его работы.

- Независимый источник питания это источник питания, на котором:

- восстанавливается напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на других источниках питания.

- сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на других источниках питания.

- исчезает напряжение в послеаварийном режиме.

- сохраняется напряжение при исчезновении его на других источниках питания.

- Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства:

- первой категории

- второй категории

- третьей категории

- особой категории

- Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться:

- питание от одного источника.

- питание от двух источников.

- питание от трех источников.

- питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

- Вид обслуживания трансформаторных подстанций гражданских зданий:

- постоянное дежурство

- дежурство на дому

- выездные бригады

- не предусмотрено

2 ВАРИАНТ

- Электрическая часть энергосистемы:

- совокупность электроустановок электрических станций и электрических сетей энергосистемы.

- совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом.

- приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии.

- совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории.

- Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии:

- энергетическая система

- электрическая часть

- электроэнергетическая система

- электрическая сеть

- Потребитель электроэнергии это электроприемник или группа электроприемников…

- объединенных единым процессом и размещающихся на определенной территории.

- объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории.

- размещающихся на определенной территории.

- объединенных технологическим процессом.

- Послеаварийный режим – режим, в котором находится потребитель электрической энергии в результате …

- нарушения в системе электроснабжения до установления нормального режима после локализации отказа.

- аварии в системе  электроснабжения до установления нормального режима.

- нарушения в системе электроснабжения после локализации отказа.

- отказа в системе электроснабжения до установления нормального режима.

- Источник питания, для которого одновременно соблюдаются следующие условия:

- каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;

- секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.

- автономный

- резервный

- аварийный

- независимый

- Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей это электроприемники:

- первой категории

- второй категории

- третьей категории

- особой категории

- Вид обслуживания электроустановок промышленных предприятий:

- постоянное дежурство

- дежурство на дому

- выездные бригады

- не предусмотрено

- Строительная площадка жилого дома относится к потребителям:

- первой категории

- второй категории

- третьей категории

- особой категории

3 ВАРИАНТ

- Совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом это:

- энергетическая система

- электрическая часть энергосистемы

- электроэнергетическая система

- электрическая сеть

- Электрическая сеть:

- совокупность электроустановок электрических станций и электрических сетей энергосистемы.

- совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом.

- приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии.

- совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории.

- Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.

- потребитель электрической энергии

- источник электрической энергии

- приемник электрической энергии

- накопитель электрической энергии

- Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров работы потребителя:

- нормальный режим

- послеаварийный режим

- допустимый режим

- недопустимый режим

- Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания:

- автономный

- резервный

- аварийный

- независимый

- Электроприемники, на которых допустима длительная потеря электроснабжения без причинения ущерба:

- первой категории

- второй категории

- третьей категории

- особой категории

- Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от:

- двух источников.

- трех источников.

- третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

- двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

- Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают:

- 4 часов

- 12 часов

- 1 суток

- 3 суток

4 ВАРИАНТ

- Совокупность электроустановок электрических станций и электрических сетей:

- энергетическая система

- электрическая часть энергосистемы

- электроэнергетическая система

- электрическая сеть

- Электроэнергетическая система:

- совокупность электроустановок электрических станций и электрических сетей энергосистемы.

- совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом.

- совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории.

- электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии.

- Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории:

- потребитель электрической энергии

- источник электрической энергии

- приемник электрической энергии

- накопитель электрической энергии

- Режим, в котором находится потребитель электрической энергии в результате нарушения в системе его электроснабжения до установления нормального режима после локализации отказа:

- нормальный режим

- послеаварийный режим

- допустимый режим

- недопустимый режим

- Проектирование электрических сетей должно осуществляться с учетом вида их обслуживания:

- постоянное дежурство

- дежурство на дому

- выездные бригады

- всё перечисленное

- Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания:

- может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

- может быть допущен лишь на непродолжительное время.

- может быть допущен на продолжительное время.

- не может быть допущен.

- Электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров:

- первой категории

- второй категории

- третьей категории

- особой категории

- Для каких электроприемников допустим перерыв электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады?

- первой категории

- второй категории

- третьей категории

- особой категории

Ключ к тесту «Электроснабжение и электрические сети»

| № | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Б | А | А | Б |
|  | Г | В | Г | Г |
|  | В | Б | В | А |
|  | А | А | А | Б |
|  | Б | Г | Г | Г |
|  | А | Б | В | А |
|  | Г | А | Г | Г |
|  | В | Б | Б | Б |

ТЕСТ №4

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ.

РЕЖИМЫ НЕЙТРАЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ИСТОЧНИКОВ ЭСН

1 вариант

- При номинальном напряжении электроустановки работают:

- в нормальном и продолжительном режимах

- в безопасном и экономичном режимах

- в нормальном и кратковременном режимах

- в нормальном и экономичном режимах

- Главное средство увеличения пропускной способности линий электропередачи это увеличение:

- тока

- напряжения

- сопротивления

- мощности

- Номинальные междуфазные напряжения вторичных обмоток трансформаторов:

- 0,23кВ, 0,38 кВ, 0,66кВ

- 0,22кВ, 0,4 кВ, 0,66кВ

- 0,22кВ, 0,38 кВ, 0,66кВ

- 0,23кВ, 0,4 кВ, 0,69кВ

- Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству:

- глухозаземленная

- изолированная

- проводящая

- токоведущая

- Доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции:

- открытая проводящая часть

- закрытая проводящая часть

- сторонняя проводящая часть

- защищенная проводящая часть

- Для электроустановок до 1 кВ приняты следующие обозначения – буква Т:

- защитный проводник

- заземленная нейтраль

- изолированная нейтраль

- нулевой рабочий (нейтральный) проводник

- Система защиты электроустановки TN-С:

- система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

- система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении.

- система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении.

- система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.

| - Какая система защиты показана на схеме? | - система TN-C-S - система TN-S - система TN-С - система ТТ |
| --- | --- |

2 ВАРИАНТ

- Первичные обмотки трансформаторов играют роль потребителей электроэнергии, поэтому их номинальное напряжение принимают:

- выше номинального напряжения электроприемников

- равным номинальному напряжению электроприемников

- ниже номинального напряжения электроприемников

- значительно выше номинального напряжения электроприемников

- Номинальные линейные напряжения трехфазных приемников электроэнергии:

- 0,23кВ, 0,38 кВ, 0,66кВ

- 0,22кВ, 0,4 кВ, 0,66кВ

- 0,22кВ, 0,38 кВ, 0,66кВ

- 0,23кВ, 0,4 кВ, 0,69кВ

- Наибольшая мощность, которую может передавать ЛЭП с учетом ограничивающих факторов:

- пропускная способность ЛЭП

- проводящая способность ЛЭП

- перегрузочная способность ЛЭП

- пробивная способность ЛЭП

- Нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств:

- глухозаземленная

- изолированная

- проводящая

- токоведущая

- Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки:

- открытая проводящая часть

- закрытая проводящая часть

- сторонняя проводящая часть

- защищенная проводящая часть

- Для электроустановок до 1 кВ приняты следующие обозначения – буква I:

- защитный проводник

- заземленная нейтраль

- изолированная нейтраль

- нулевой рабочий (нейтральный) проводник

- Система защиты электроустановки TN-S:

- система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

- система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении.

- система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении.

- система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.

| - Какая система защиты показана на схеме? | - система TN-C-S - система TN-S - система TN-С - система ТТ |
| --- | --- |

3 ВАРИАНТ

- Генераторы электростанций и вторичные обмотки трансформаторов находятся в начале питаемой ими сети, поэтому их напряжение принимают:

- выше номинального напряжения электроприемников

- равным номинальному напряжению электроприемников

- ниже номинального напряжения электроприемников

- значительно ниже номинального напряжения электроприемников

- Номинальные междуфазные напряжения первичных обмоток трансформаторов:

- 0,23кВ, 0,38 кВ, 0,66кВ

- 0,22кВ, 0,4 кВ, 0,66кВ

- 0,22кВ, 0,38 кВ, 0,66кВ

- 0,23кВ, 0,4 кВ, 0,69кВ

- Номинальное напряжение сети совпадает с номинальным напряжением:

- источников

- линий электропередачи

- трансформаторов

- приемников

- Часть электроустановки, которая может проводить электрический ток:

- глухозаземленная

- изолированная

- проводящая

- токоведущая

- Открытая проводящая часть:

- часть, которая может проводить электрический ток

- проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.

- доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.

- проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением.

- Для электроустановок до 1 кВ приняты следующие обозначения – буква N:

- защитный проводник

- заземленная нейтраль

- изолированная нейтраль

- нулевой рабочий (нейтральный) проводник

- Система защиты электроустановки TN-C-S:

- система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

- система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении.

- система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении.

- система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.

| - Какая система защиты показана на схеме? | - система TN-C-S - система TN-S - система TN-С - система ТТ |
| --- | --- |

4 ВАРИАНТ

- Пропускная способность линий электропередачи это:

- наименьшая мощность, которую может передавать ЛЭП с учетом ограничивающих факторов

- наибольшая мощность, которую может передавать ЛЭП без учета ограничивающих факторов

- наименьшая мощность, которую может передавать ЛЭП без учета ограничивающих факторов

- наибольшая мощность, которую может передавать ЛЭП с учетом ограничивающих факторов

- Номинальные междуфазные напряжения на зажимах генераторов:

- 0,23кВ, 0,38 кВ, 0,66кВ

- 0,23кВ, 0,4 кВ, 0,69кВ

- 0,22кВ, 0,38 кВ, 0,66кВ

- 0,22кВ, 0,4 кВ, 0,66кВ

- Номинальное напряжение вторичных обмоток трансформаторов выше напряжения электроприемников на:

- 5 или 10%

- 1 или 2%

- 10 или 20%

- 5 или 20%

- Проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник:

- глухозаземленная

- изолированная

- проводящая

- токоведущая

- Сторонняя проводящая часть:

- часть, которая может проводить электрический ток.

- проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.

- доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.

- проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением.

- Для электроустановок до 1 кВ приняты следующие обозначения – буквы РЕ:

- защитный проводник

- заземленная нейтраль

- изолированная нейтраль

- нулевой рабочий (нейтральный) проводник

- Система защиты электроустановки IT  это система, в которой:

- нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

- нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении.

- нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении.

- функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.

| - Какая система защиты показана на схеме? | - система TN-C - система TN-S - система TN-С-S - система ТТ |
| --- | --- |

Ключ к тесту «Напряжение сети. Режимы нейтралей трансформаторов и источников электроснабжения»

| № | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Г | Б | А | Г |
|  | Б | В | В | Б |
|  | Г | А | Г | А |
|  | А | Б | В | Г |
|  | А | В | В | Б |
|  | Б | В | Г | А |
|  | В | Б | Г | А |
|  | Г | В | Б | В |

ТЕСТ №5

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1 ВАРИАНТ

- К основным потребителям электроэнергии относятся:

- электродвигатели

- электротермические и электрохимические приемники

- осветительные приемники

- всё перечисленное

- Коэффициент мощности COSφ это отношение:

- полной мощности к активной

- полной мощности к реактивной

- активной мощности к полной

- реактивной мощности к полной

- Мощность, указанная на заводской табличке или в паспорте приемника электроэнергии, при которой приемник электроэнергии должен работать:

- номинальная реактивная мощность

- номинальная активная мощность

- полная мощность

- активная мощность

- Убрать лишнее:   В зависимости от периода осреднения различают средние нагрузки…

- за максимально нагруженную смену,

- среднеквартальные нагрузки,

- среднемесячные нагрузки,

- среднегодовые нагрузки.

- К максимальным кратковременным относят электронагрузки продолжительностью:

- 1-2 секунд

- 10, 30, 60 секунд

- 10, 30, 60 минут

- 1-2 минут

- Коэффициент формы это отношение:

- среднеквадратичной нагрузки одного или группы приемников за определенный период времени к среднему значению нагрузки за тот же период.

- расчетного максимума нагрузки к средней нагрузке за наиболее загруженную смену.

- расчетной или потребляемой мощности к номинальной мощности группы приемников.

- средней активной мощности одного или группы приемников за наиболее загруженную смену к номинальной мощности.

2 ВАРИАНТ

- К электротермическим приемникам относятся:

- электролитические ванны, установки для анодно-механической обработки металлов

- дуговые печи, электросварочные агрегаты, высокочастотные электропечи

- двигатели постоянного тока, асинхронные двигатели

- люминесцентные лампы,  лампы накаливания

- Потребление электроэнергии характеризуется:

- качественными показателями расходуемой электроэнергии — род тока, частота, номинальное напряжение.

- количеством расходуемой электроэнергии при максимально длительной и средней за рассматриваемый период времени нагрузке.

- экономическими показателями.

- качественными показателями и количеством расходуемой электроэнергии.

- Продолжительность включения приемника электроэнергии это отношение:

- периода, в течение которого приемник подключен к сети, к длительности цикла.

- длительности цикла к периоду, в течение которого приемник подключен к сети.

- периода, в течение которого приемник отключен к сети, к длительности цикла.

- длительности цикла к периоду, в течение которого приемник отключен к сети.

- Максимально загруженной считается смена с наибольшим потреблением электроэнергии:

- одиночным приемником

- группой приемников

- схемой электроснабжения

- электроустановкой

- Пиковые нагрузки определяют для:

- выбора плавких вставок предохранителей,

- проверки сетей по условию самозапуска электродвигателей,

- расчета токов срабатывания релейных защит,

- всё перечисленное

- Коэффициент максимума это отношение:

- среднеквадратичной нагрузки одного или группы приемников за определенный период времени к среднему значению нагрузки за тот же период.

- расчетного максимума нагрузки к средней нагрузке за наиболее загруженную смену.

- расчетной или потребляемой мощности к номинальной мощности группы приемников.

- средней активной мощности одного или группы приемников за наиболее загруженную смену к номинальной мощности.

- ВАРИАНТ

- К электрохимическим приемникам относятся:

- электролитические ванны, установки для анодно-механической обработки металлов

- дуговые печи, электросварочные агрегаты, высокочастотные электропечи

- двигатели постоянного тока, асинхронные двигатели

- люминесцентные лампы,  лампы накаливания

- Качественными показателями электроэнергии являются:

- сила тока, период, номинальное напряжение.

- род тока, частота, номинальное напряжение.

- сила тока, период, номинальная мощность.

- род тока, частота, номинальная мощность.

- Номинальная активная мощность:

- мощность, указанная в справочнике или в паспорте приемника электроэнергии.

- мощность, указанная на заводской табличке приемника электроэнергии.

- мощность, указанная на заводской табличке или в паспорте приемника электроэнергии, при которой приемник электроэнергии должен работать.

- мощность, указанная в справочнике или в паспорте приемника электроэнергии, при которой приемник электроэнергии должен работать.

- К максимальным длительным нагрузкам относят электронагрузки продолжительностью:

- 10, 30, 60 минут

- 1-2 секунд

- 10, 30, 60 секунд

- 1-2 минут

- Коэффициент использования это отношение:

- среднеквадратичной нагрузки одного или группы приемников за определенный период времени к среднему значению нагрузки за тот же период.

- расчетного максимума нагрузки к средней нагрузке за наиболее загруженную смену.

- Расчетной или потребляемой мощности к номинальной мощности группы приемников.

- средней активной мощности одного или группы приемников за наиболее загруженную смену к номинальной мощности.

- Коэффициент разновременности максимумов нагрузки это отношение:

- среднеквадратичной нагрузки одного или группы приемников за определенный период времени к среднему значению нагрузки за тот же период.

- суммарного расчетного максимума активной мощности узла системы электроснабжения к сумме расчетных максимумов активной мощности отдельных групп приемников, входящих в данный узел.

- расчетной или потребляемой мощности к номинальной мощности группы приемников.

- средней активной мощности одного или группы приемников за наиболее загруженную смену к номинальной мощности.

- ВАРИАНТ

- К осветительным приемникам относятся:

- электролитические ванны, установки для анодно-механической обработки металлов

- дуговые печи, электросварочные агрегаты, высокочастотные электропечи

- двигатели постоянного тока, асинхронные двигатели

- люминесцентные лампы,  лампы накаливания

- Коэффициент мощности COSφ лежит в пределах:

- 1,02 – 1,05

- 0,92 – 0,95

- 0,72 – 0,75

- 0,52 – 0,55

- Отношение периода, в течение которого приемник подключен к сети, к длительности цикла это:

- период отключения

- частота включения

- период включения

- частота отключения

- Смена с наибольшим потреблением электроэнергии группой электроприемников:

- максимально загруженная

- среднесменная

- среднемесячная

- среднегодовая

- К пиковым нагрузкам относят электронагрузки продолжительностью:

- 1-2 секунд

- 10, 30, 60 секунд

- 10, 30, 60 минут

- 1-2 минут

- Коэффициент спроса это отношение:

- среднеквадратичной нагрузки одного или группы приемников за определенный период времени к среднему значению нагрузки за тот же период.

- расчетного максимума нагрузки к средней нагрузке за наиболее загруженную смену.

- расчетной или потребляемой мощности к номинальной мощности группы приемников.

- средней активной мощности одного или группы приемников за наиболее загруженную смену к номинальной мощности.

Ключ к тесту «Характеристики основных промышленных потребителей»

| № | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Г | Б | А | Г |
|  | В | Г | Б | Б |
|  | Б | А | В | В |
|  | Б | Б | А | А |
|  | А | Г | Г | А |
|  | А | Б | Б | В |

ТЕСТ №6

СХЕМЫ ЦЕХОВЫХ СЕТЕЙ

1 ВАРИАНТ

- Главные цепи электроустановок, по которым электрическая энергия подается к потребителям, называют:

- Первичными

- Вторичными

- Основными

- Вспомогательными

- Однолинейная схема содержит:

- одну фазу установки и ее оборудование условно изображенные тремя фазами.

- соединения для всех фаз, а также первичные цепи.

- три фазы установки и ее оборудование условно изображенные одной фазой.

- соединения для всех трех фаз, а также вторичные цепи.

- Построение внутризаводских схем целесообразно с числом ступеней:

- 3

- 4

- 5

- 6

- Взаимосвязанные технологические агрегаты должны присоединяться к:

- надежным источникам

- одному источнику

- разным источникам

- резервным источникам

- Электроприемники, на которых допустима длительная потеря электроснабжения без причинения ущерба:

- первой категории

- второй категории

- третьей категории

- особой категории

- Радиальная схема питания характеризуется:

- большой гибкостью

- удобством эксплуатации

- высокой надежностью

- всем вышеперечисленным

| - Что изображено на рисунке? | - Магистральная схема с односторонним питанием - Магистральная схема с двухсторонним питанием - Радиальная схема с односторонним питанием - Радиальная схема с двухсторонним питанием |
| --- | --- |

2 ВАРИАНТ

- К вторичным цепям относят:

- цепи, служащие для соединения измерительных приборов.

- главные цепи электроустановок, по которым энергия подается к потребителям.

- цепи для соединения приборов и аппаратов сигнализации и управления, измерительных приборов, устройствам релейной защиты и автоматики.

- цепи, по которым электрическая энергия подается от источников к потребителям.

- Характерная особенность схем внутризаводского распределения электроэнергии:

- значительная удаленность

- большая разветвленность

- малое число приемников электроэнергии

- высокая надежность

- Увеличение числа ступеней внутризаводского распределения электроэнергии ведет к:

- повышению надежности электроснабжения

- удешевлению схемы

- повышению качества электроэнергии

- усложнению коммутации и защиты сети

- Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства:

- первой категории

- второй категории

- третьей категории

- особой категории

- Источник питания, для которого одновременно соблюдаются следующие условия:

- каждая из секций или систем шин имеет питание от независимого источника;

- секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.

- автономный

- резервный

- аварийный

- независимый

- Магистральная схема питания характеризуется:

- лучшей загрузкой кабелей

- меньшим числом камер на РП

- усложнением схем коммутации

- всем вышеперечисленным

| - Что изображено на рисунке? | - Магистральная схема с односторонним питанием - Магистральная схема с двухсторонним питанием - Радиальная схема с односторонним питанием - Радиальная схема с двухсторонним питанием |
| --- | --- |

3 ВАРИАНТ

- Первичными цепями называют:

- цепи, служащие для соединения измерительных приборов.

- главные цепи электроустановок, по которым электрическая энергия подается к потребителям.

- цепи, служащие для соединения приборов и аппаратов сигнализации и управления.

- главные цепи электроустановок, по которым электрическая энергия подается к устройствам релейной защиты и автоматики.

- Трехлинейная схема содержит:

- одну фазу установки и ее оборудование условно изображенные тремя фазами.

- соединения для всех фаз, а также первичные цепи.

- три фазы установки и ее оборудование условно изображенные одной фазой.

- соединения для всех трех фаз, а также вторичные цепи.

- На маломощных предприятиях число ступеней распределения электроэнергии равно:

- 1

- 2

- 3

- 4

- Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться:

- питание от одного источника.

- питание от двух источников.

- питание от трех источников.

- питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

- Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают:

- 4 часов

- 12 часов

- 1 суток

- 3 суток

- Радиальная схема питания отличается тем, что повреждение или ремонт одной линии отражается на работе:

- всех потребителей

- каждого потребителя

- всей схемы

- только одного потребителя

| - Что изображено на рисунке? | - Магистральная схема с односторонним питанием - Магистральная схема с двухсторонним питанием - Радиальная схема с односторонним питанием - Радиальная схема с двухсторонним питанием |
| --- | --- |

4 ВАРИАНТ

- Цепи, служащие для соединения приборов и аппаратов сигнализации и управления, измерительных приборов, устройствам релейной защиты и автоматики, называют:

- Первичными

- Вторичными

- Основными

- Вспомогательными

- Для взаимного резервирования участков цеховых сетей рекомендуется использовать:

- многотрансформаторные подстанции

- питание приемников электроэнергии от автономных источников

- шинные и кабельные перемычки между ближайшими подстанциями

- аппараты защиты и коммутации

- Питание приемников электроэнергии параллельных технологических потоков предприятия должно выполняться от:

- одного источника

- разных источников

- надежных источников

- резервных источников

- Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей это электроприемники:

- особой категории

- первой категории

- второй категории

- третьей категории

- Электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров:

- первой категории

- второй категории

- третьей категории

- особой категории

- Магистральная схема питания отличается тем, что повреждение или ремонт одной линии отражается на работе:

- всех потребителей

- коммутационно-защитной аппаратуры

- всех элементов схемы

- только одного потребителя

| - Что изображено на рисунке? | - Магистральная схема с односторонним питанием - Магистральная схема с двухсторонним питанием - Радиальная схема с односторонним питанием - Радиальная схема с двухсторонним питанием |
| --- | --- |

Ключ к тесту «Схемы цеховых сетей»

| № | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | Б | Б |
|  | В | Б | Г | В |
|  | А | Г | А | Б |
|  | Б | А | Г | В |
|  | В | Г | В | Г |
|  | Г | Г | Г | А |
|  | А | А | В | Б |

ТЕСТ №7

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ВНУТРИЦЕХОВЫХ СЕТЕЙ

1 ВАРИАНТ

| - Что изображено на рисунке под №1? |  | - распределительный шинопровод - магистральный шинопровод - вводная коробка - ответвительная коробка |
| --- | --- | --- |
| - Способы прокладки кабеля: |  | - на опорных конструкциях на полу, стенах, колоннах. - на кронштейнах и специальных конструкциях - в коробах, на лотках, в трубах - всеми перечисленными способами |
| - Электропроводками называют: | - сети постоянного тока напряжением до 1 кВ, выполняемые изолированными проводами, а также бронированными кабелями мелких сечений. - сети переменного тока напряжением до и выше 1 кВ, выполняемые изолированными проводами, а также небронированными кабелями мелких сечений. - сети постоянного и переменного тока до и выше 1 кВ, выполняемые изолированными проводами, а также бронированными кабелями мелких сечений. - сети постоянного и переменного тока напряжением до 1 кВ, выполняемые изолированными проводами, а также небронированными кабелями мелких сечений. |  |
| - Разрешается прокладка в одной трубе: |  | - цепей разных технологических агрегатов, не связанных единым технологическим процессом - цепей разных технологических агрегатов, связанных единым технологическим процессом - взаиморезервирующих цепей - цепей аварийного и рабочего освещения |
| - Электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий сооружений, под навесами и между зданиями: |  | - открытая - скрытая - наружная - внешняя |
| - Обозначение распределительного шинопровода с алюминиевыми жилами: |  | - ШЗМ - ШРМ - ШМА - ШРА |
| 7. Номинальный ток осветительного шинопровода: |  | - 20, 45, 100 А - 25, 55, 85 А - 25, 63, 100 А - 15, 63, 90 А |

2 ВАРИАНТ

| - Что изображено на рисунке под №2? | - распределительный шинопровод - магистральный шинопровод - вводная коробка - ответвительная коробка |
| --- | --- |
| - Способы прокладки комплектных шинопроводов: | - на опорных конструкциях на полу, стенах, колоннах. - на кронштейнах и специальных конструкциях - в коробах, на лотках, в трубах - всеми перечисленными способами |
| - Электропроводки делят на: | - открытые и закрытые - наружные и скрытые - открытые и скрытые - скрытые и внешние |
| - К числу не распространяющих горение относятся изоляция и оболочки электропроводки из: | - резины и найрита - полихлорвинила и хлопчатобумажной пряжи - резины и хлопчатобумажной пряжи - полихлорвинила и найрита |
| - Номинальный ток магистрального шинопровода: | - 1000, 2000, 4000 А - 1500, 2500, 4500 А - 1600, 2500, 4000 А - 1800, 3000, 5000 А |
| - Обозначение распределительного шинопровода с медными жилами: | - ШЗМ - ШРМ - ШМА - ШРА |
| - Обозначение осветительногошинопровода: | - ШОС - ШРМ - ШМА - ШРА |

3 ВАРИАНТ

| - Что изображено на рисунке под №4? | - распределительный шинопровод - магистральный шинопровод - вводная коробка - ответвительная коробка |
| --- | --- |
| - Способы прокладки комплектных троллейных линий: | - на опорных конструкциях на полу, стенах, колоннах. - на кронштейнах и специальных конструкциях - в коробах, на лотках, в трубах - всеми перечисленными способами |
| - Электропроводка, проложенная по поверхностям стен и потолков, по конструкциям сооружений: | - открытая - наружная - скрытая - внешняя |
| - Шинопроводом называют: | - гибкий токопровод напряжением выше 1кВ - жесткий токопровод напряжением выше 1кВ - гибкий токопровод напряжением до 1кВ - жесткий токопровод напряжением до 1кВ |
| - Шины магистрального шинопровода собирают: | - пайкой - сваркой - прессовкой - болтами |
| - Обозначение магистрального закрытого шинопровода с алюминиевыми жилами: | - ШЗМ - ШРМ - ШМА - ШРА |
| - Обозначение троллейного шинопровода с алюминиевыми жилами: | - ШТМ - ШРМ - ШТА - ШРА |

4 ВАРИАНТ

| - Что изображено на рисунке под №5? |  | - распределительный шинопровод - магистральный шинопровод - вводная коробка - ответвительная коробка |
| --- | --- | --- |
| - Электропроводка должна соответствовать: | - условиям окружающей среды - назначению и ценности сооружения - требованиям электро- и пожарной безопасности - всем перечисленным условиям |  |
| - Электропроводка, проложенная в конструктивных элементах здания, стенах, потолках, полах, перекрытиях: |  | - открытая - закрытая - скрытая - внутренняя |
| - Выбрать верное утверждение: | - магистральные шинопроводы предназначены для питания распределительных шинопроводов - распределительные шинопроводы предназначены для питания магистральных шинопроводов - троллейные шинопроводы предназначены для питания магистральных шинопроводов - распределительные шинопроводы предназначены для питания троллейных шинопроводов |  |
| - Высота прокладки магистрального шинопровода: |  | - 0,5 метра - 1 метр - 3 метра - 5 метров |
| - Обозначение троллейного шинопровода с медными жилами: |  | - ШЗМ - ШРМ - ШМА - ШТМ |
| - Номинальный ток радиального шинопровода: |  | - 250, 400, 630А - 200, 440, 630А - 150, 300, 500А - 100, 400, 750А |

Ключ к тесту «Конструктивное исполнение внутрицеховых сетей»

| № | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Б | А | В | Г |
|  | В | А | Б | Г |
|  | Г | В | А | В |
|  | Б | Г | Г | А |
|  | В | В | Б | В |
|  | Г | Б | А | Г |
|  | В | А | В | А |

ТЕСТ №8

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

1 ВАРИАНТ

| - Трансформаторная подстанция 6—10 кВ состоит из: |  |  | - распределительного устройства ВН - камеры силовых трансформаторов - распределительного устройства НН - всех перечисленных устройств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Комплектные трансформаторные подстанции полной заводской готовности для внутренней установки обозначают: |  |  | - КРУН - КТП - КТПН - КТПБ |  |  |
| - Для электроснабжения сельскохозяйственных объектов применяют ТП: |  | - наружной установки мощностью 25…400 кВА напряжением 6…35/0,4 кВ - внутренней и наружной установки мощностью 160…2500 кВА напряжением до 10 кВ - специального назначения мощностью 160…630 кВА напряжением 6…10 кВ - сборные и комплектные напряжением 35…110/6…10 кВ |  |  |  |
| - Расстояние в свету между масляными трансформаторами должно быть не менее: |  |  | - 10 метров - 5 метров - 2 метров - 0,6 метров |  |  |
| - Мощность силового трансформатора для подстанций универсального или шкафного типа: |  |  | - от 25 до 630 кВА - от 25 до 400 кВА - от 25 до 250 кВА - от 25 до 63 кВА |  |  |
| 6. Подстанция устанавливается на несущей конструкции, которая состоит из двух стоек: стойки железобетонной СВ-105-3,6 опоры воздушной линии 10(6) кВ и стойки типа УСО-1А, соединенных между собой конструкцией из стальных уголков. Кронштейны с оборудованием УВН монтируются на опоре ВЛ 10(6) кВ, силовой трансформатор — на стойке УСО-1А, РУНН — на металлоконструкции, связывающей опору со стойкой. |  |  |  |  | - Подстанция типа «киоск» - Подстанция универсального типа - Подстанция шкафного типа - Мачтовая подстанция |
| 7. Трансформаторная подстанция это: | - электроустановка, предназначенная для преобразования напряжения в сети переменного тока и распределения электроэнергии: - электроустановка, предназначенная для преобразования напряжения в сети постоянного тока. - электроустановка для распределения электроэнергии в сети постоянного тока. - сеть переменного и постоянного тока. |  |  |  |  |
| - Что обозначено цифрой 1 на рисунке? |  |  |  | - силовой шкаф - колонка с автоматическими выключателями - ответвительная коробка - комплектная трансформаторная подстанция |  |

2 ВАРИАНТ

| - Трансформаторная подстанция 6—10 кВ состоит из: | - двух разделенных перегородками помещений, каждое из которых имеет выход наружу - трех разделенных перегородками помещений, каждое из которых имеет выход наружу - трех разделенных перегородками помещений, не имеющих выхода наружу - двух объединенных помещений, каждое из которых имеет выход наружу |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Исключить лишнее: На трансформаторных подстанциях 6—10 кВ устанавливают трансформаторы… |  | - масляного типа - заполненные негорючей жидкостью совтолом - с водяным охлаждением - сухие с естественным охлаждением |  |
| - Для электроснабжения промышленных предприятий применяют ТП: | - наружной установки мощностью 25…400 кВА напряжением 6…35/0,4 кВ - внутренней и наружной установки мощностью 160…2500 кВА напряжением до 10 кВ - специального назначения мощностью 160…630 кВА напряжением 6…10кВ - сборные и комплектные напряжением 35…110/6…10 кВ |  |  |
| - Ширина прохода для управления и ремонта КРУ и КТП должна обеспечивать удобство обслуживания и ремонта и быть не менее: |  |  | - 5 метров - 3 метров - 2 метров - 0,6 метров |
| - Мощность силового трансформатора для мачтовых подстанций: |  |  | - от 25 до 630 кВА - от 25 до 400 кВА - от 25 до 250 кВА - от 25 до 63 кВА |
| - В цеховых ТП применяются: | - однофазные силовые трансформаторы - трехфазные силовые трансформаторы - однофазные и трехфазные силовые трансформаторы - автотрансформаторы |  |  |
| - Цеховые ТП, питающие силовые и осветительные электроприемники промышленных предприятий, являются основными электроустановками систем распределения электроэнергии напряжением: |  |  | - выше 1 кВ - до 500 В - до 1 кВ - до 3 кВ |
| - Что обозначено цифрой 2 на рисунке? |  |  | - силовой шкаф - колонка с автоматическими выключателями - ответвительная коробка - комплектная трансформаторная подстанция |

3 ВАРИАНТ

| - По условиям размещения ТП разделяют на подстанции: | - наружной установки - пристроенные к стене здания цеха - встроенные в здание цеха - все перечисленные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Комплектные трансформаторные подстанции полной заводской готовности для наружной установки обозначают: |  | - КРУН - КТП - КТПН - КТПБ |  |  |
| - Для узловых и главных понизительных подстанций применяют ТП: | - наружной установки мощностью 25…400 кВА напряжением 6…35/0,4 кВ - внутренней и наружной установки мощностью 160…2500 кВА напряжением до 10 кВ - специального назначения мощностью 160…630 кВА напряжением 6…10кВ - сборные и комплектные напряжением 35…110/6…10 кВ |  |  |  |
| - Для городских сетей применяют ТП: | - Блочно-модульными комплектными трансформаторными подстанциями в бетонной оболочке мощностью до 1000 кВА - Специальными комплектными трансформаторными подстанциями мощностью до 630 кВА - Комплектными трансформаторными подстанциями в металлической оболочке мощностью до 400 кВА - Блочно-модульными трансформаторными подстанциями в металлической оболочке мощностью до 2500 кВА |  |  |  |
| - Подстанция состоит из отсека УВН, отсека силового трансформатора, отсека РУНН, высоковольтного ввода, разъединителя, основания. УВН и силовой трансформатор заключены в металлический корпус. |  |  | - Подстанция типа «киоск» - Подстанция универсального типа - Подстанция шкафного типа - Мачтовая подстанция |  |
| - Цеховые трансформаторные и преобразовательные подстанции могут быть: |  |  | - отдельно стоящими - пристроенными, встроенными или отдельными стоящими - пристроенными или встроенными - только пристроенными |  |
| - Двухтрансформаторные подстанции рекомендуется применять для питания электроприемников: |  |  | - 1 и 2 категории - 2 категории - 1 категории - 1, 2 и 3 категории |  |
| - Что обозначено цифрой 5 на рисунке? |  |  |  | - силовой шкаф - колонка с автоматическими выключателями - ответвительная коробка - комплектная трансформаторная подстанция |

4 ВАРИАНТ

| - По условиям размещения ТП разделяют на подстанции: |  | - внутрицеховые - открытые - огражденные - все перечисленные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Блочные, полносборные, называемые также «объемными», трансформаторные подстанции для наружной установки обозначают: |  | - КРУН - КТП - КТПБ - КТПН |  |  |  |
| - Для электроснабжения стройплощадок, шахт, карьеров, рудников применяют ТП: | - наружной установки мощностью 25…400 кВА напряжением 6…35/0,4 кВ - внутренней и наружной установки мощностью 160…2500 кВА напряжением до 10 кВ - специального назначения мощностью 160…630 кВА напряжением 6…10кВ - сборные и комплектные напряжением 35…110/6…10 кВ |  |  |  |  |
| - Мощность силового трансформатора для подстанций типа «киоск»: |  | - от 25 до 630 кВА - от 25 до 400 кВА - от 25 до 250 кВА - от 25 до 63 кВА |  |  |  |
| - Подстанция состоит из УВН, силового трансформатора, РУНН, разъединителя 10(6) кВ. УВН представляет собой металлический портал с приемными высоковольтными изоляторами, предохранителями и разрядниками. УВН и силовой трансформатор размещены в пространственной металлической конструкции, состоящей из траверс, боковин и площадки. Площадка является несущей конструкцией для трансформатора. Подъем на площадку осуществляется с помощью лестницы. Шкаф РУНН крепится к боковине металлоконструкции. |  |  |  | - Подстанция типа «киоск» - Подстанция универсального типа - Подстанция городского типа - Мачтовая подстанция |  |
| - Масляные трансформаторы разрешается устанавливать только в помещениях категории пожароопасности: |  |  |  |  | - Б и В - Г и Д - только Г - только В |
| - Повышающие трансформаторные подстанции служат для: | - преобразования напряжения генераторов в ток высокого напряжения, что необходимо для транспортировки тока по линиям электропередач с наименьшими потерями. - преобразования напряжения тока поступающего с ЛЭП в низкое для транспортировки его на промежуточные подстанции или непосредственно потребителям. - преобразования тока генераторов в ток низкого напряжения, для транспортировки его на промежуточные подстанции. - получения электроэнергии. |  |  |  |  |
| - Что обозначено цифрой 6 на рисунке? |  |  | - силовой шкаф - колонка с автоматическими выключателями - ответвительная коробка - магистральный шинопровод |  |  |

Ключ к тесту «Трансформаторные подстанции»

| № | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Г | Б | Г | Г |
|  | Б | В | В | В |
|  | А | Б | Г | В |
|  | А | Г | А | А |
|  | В | Г | А | Б |
|  | Г | Б | Б | Б |
|  | А | В | А | А |
|  | Г | Б | А | Г |

ТЕСТ №9

ОСНОВНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВНУТРИЦЕХОВЫХ СЕТЕЙ

1 ВАРИАНТ

| - Убрать лишнее: Щиты, шкафы, РУ выполняют следующие функции… |  | - Прием и распределение электроэнергии - Трансформирование тока и напряжения - Управление электрооборудования - Защита от перенапряжений и КЗ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Осветительные групповые щитки могут служить для оперативных вкл/откл, не чаще… |  | - 18 раз в час - 12 раз в час - 6 раз в час - 1 раз в час |  |
| - На схеме показано: |  | - включение предохранителей - защита цеховой сети автоматическими выключателями - принцип работы расцепителей автоматических выключателей - принципиальная схема магнитного пускателя |  |
| - Наименьший ток, при котором плавкая вставка предохранителя ещё не перегорает при длительной работе, называется… |  | - током плавления - током неплавления - током срабатывания - током отсечки |  |
| - Убрать лишнее: Автоматические воздушные выключатели предназначены для автоматического размыкания электрических цепей … | - при анормальных режимах (КЗ и перегрузках) - для редких оперативных переключений (три-пять в час) при нормальных режимах - для защиты электрических цепей при недопустимых снижениях напряжения - для изменения частоты и направления вращения двигателя |  |  |
| - Наименьший ток, вызывающий отключение автоматического выключателя… |  | - ток срабатывания - уставка тока срабатывания - ток замыкания - ток расцепителя |  |
| - Основными элементами автоматических выключателей, выполняющими его защитные функции при анормальных режимах в цепи, являются … |  |  | - вспомогательные контакты - расцепители - контакты с дугогасительной системой - механизм свободного расцепления |
| - Записать тип расцепителя: |  | - тепловой - электромагнитный - минимального напряжения - независимый |  |
| - Расцепители автоматического выключателя, которые срабатывают, когда напряжение на катушке становится меньше заданного |  | - расцепители максимального тока - расцепители независимые - расцепители термобиметаллические - расцепители минимального напряжения |  |

2 ВАРИАНТ

| - Убрать лишнее: К основному оборудованию внутрицеховых сетей относят… | - Силовые распределительные шкафы - Шинопроводы - Аппараты релейной защиты - Щитки освещения |
| --- | --- |
| - На схеме показано: | - включение предохранителей - защита цеховой сети автоматическими выключателями - принцип работы расцепителей автоматических выключателей - групповой осветительный щиток |
| - Предохранители насыпные изготавливают на ток до… | - 50 А - 200 А - 400 А - 1000 А |
| - Для управления работой электродвигателей станков, вентиляторов, кранов и других ЭП служат… | - токовые реле - контакторы и магнитные пускатели - предохранители - автоматические выключатели |
| - Убрать лишнее: По числу полюсов автоматические выключатели бывают… | - однополюсные - двухполюсные - трёхполюсные - четырёхполюсные |
| - Время срабатывания (tср) нормальных автоматических выключателей | - tср = 0,02…0,1 с - с регулируемой выдержкой времени до 1 с - tср ≤ 0,05 с - tср ≥ 0,05 с |
| - Настройка расцепителя автоматического выключателя на заданный ток срабатывания … | - ток срабатывания - уставка тока срабатывания - ток замыкания - ток расцепителя |
| - Записать тип расцепителя: | - тепловой - электромагнитный - минимального напряжения - независимый |
| - Расцепители автоматического выключателя, которые срабатывают за счёт изгибания биметаллической пластины, получающей тепло от нагревателя | - расцепители максимального тока - расцепители независимые - расцепители тепловые - расцепители минимального напряжения |

3 ВАРИАНТ

| - Убрать лишнее: К основному оборудованию внутрицеховых сетей относят… |  | - реле тока - магнитные пускатели - контакторы - автоматические выключатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Осветительные групповые щитки применяют в … | - в трёхфазных сетях переменного тока напряжением 660/380 В - в однофазных сетях переменного тока напряжением 380/220 В - в трёхфазных сетях переменного тока напряжением 380/220 В - в однофазных сетях переменного тока напряжением 660/380 В |  |  |
| - Плавкую вставку предохранителя насыпного типа выполняют из… |  | - Меди - Алюминия - Нихрома - Стали |  |
| - Контакторы служат для… |  | - пуска и ускорения электродвигателя - регулировки мощности электродвигателя - изменения направления вращения электродвигателя - остановки электродвигателя |  |
| - Автоматические выключатели могут быть использованы для редких оперативных переключений, не чаще… |  |  | - 3-5 в сутки - 1-2 в сутки - 3-5 в час - 1-2 в час |
| - Время срабатывания (tср) селективных автоматических выключателей с регулируемой выдержкой времени |  | - tср = 0,02…0,1 с - до 1 с - tср ≤ 0,05 с - tср ≥ 0,05 с |  |
| - Током срабатывания автоматического выключателя называют… |  | - наименьший ток, вызывающий отключение автоматического выключателя - наибольший ток, вызывающий отключение автоматического выключателя - наименьший ток, вызывающий включение автоматического выключателя - наибольший ток, вызывающий включение автоматического выключателя |  |
| - Записать тип расцепителя: |  | - тепловой - электромагнитный - минимального напряжения - независимый |  |
| - Расцептели автоматического выключателя, которые срабатывают без выдержки времени, когда на их катушку подано напряжение |  | - расцепители максимального тока - расцепители независимые - расцепители термобиметаллические - расцепители минимального напряжения |  |

4 ВАРИАНТ

| - Убрать лишнее: В распределительных устройствах смонтированы… | - коммутационные и защитные аппараты - измерительные приборы - аппаратура автоматики - силовые трансформаторы |
| --- | --- |
| - На схеме показано: | - включение предохранителей - защита цеховой сети автоматическими выключателями - принцип работы расцепителей автоматических выключателей - групповой осветительный щиток |
| - Насыпные предохранители заполняют… | - смолой - кварцевым песком - фарфором - резиной |
| - Защита электродвигателей от перегрузки и от обрыва одной фазы осуществляется с помощью … | - тепловых реле - автоматических выключателей - токовых реле - предохранителей |
| - Отключающая способность автоматических выключателей достигает | - 10-50 кА - 500-100 кА - 200-300 кА - 500-1000 кА |
| - Время срабатывания (tср) быстродействующих автоматических выключателей | - tср = 0,02…0,1 с - с регулируемой выдержкой времени до 1 с - tср ≤ 0,05 с - tср ≥ 0,05 с |
| - Записать тип расцепителя: | - тепловой - электромагнитный - минимального напряжения - независимый |
| - Расцепители автоматического выключателя, которые срабатывают при токе, большем уставки тока срабатывания | - расцепители максимального тока - расцепители независимые - расцепители термобиметаллические - расцепители минимального напряжения |
| - Расцепитель максимального тока мгновенного срабатывания с независимым от тока временем срабатывания осуществляет защиту от токов КЗ, превышающих … | - 2 – 4 - кратные значения номинального тока электрической цепи - 4 – 6 - кратные значения номинального тока электрической цепи - 6 – 10 - кратные значения номинального тока электрической цепи - 10 – 20 - кратные значения номинального тока электрической цепи |

Ключ к тесту «Основное электрооборудование внутрицеховых сетей»

| № | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Б | В | А | Г |
|  | В | Г | В | А |
|  | Г | В | А | Б |
|  | Б | Б | Б | А |
|  | Г | Г | В | В |
|  | А | А | Б | В |
|  | Б | Б | А | Г |
|  | В | А | Б | А |
|  | Г | В | Б | В |

ТЕСТ №10

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

1 ВАРИАНТ

|  | Электрические сети должны иметь.… | - защиту от токов короткого замыкания - защиту от перенапряжений - защиту, обеспечивающую требования селективности - защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для селективной работы автоматических выключателей при перегрузках нужно, чтобы Iном автоматического выключателя со стороны питания … |  |  | - был равен Iном автоматического выключателя со стороны потребителей. - был больше Iном автоматического выключателя со стороны потребителей. - был меньше Iном автоматического выключателя со стороны потребителей. - не зависел от Iном автоматического выключателя со стороны потребителей. |  |  |
|  | Согласно ПУЭ в условия выбора сечений неизолированных и изолированных проводов, кабелей и шин НЕ ВХОДИТ: |  |  |  | - выбор по нагреву - выбор по напряжению - выбор по экономической плотности тока - выбор по условиям короны |  |
|  | На кривых изменения полного тока и его составляющих при КЗ в системе неограниченной мощности показать периодический синусоидальный ток с неизменной амплитудой |  |  |  |  | - 2 - 3 - 4 - 5 |
|  | На кривых изменения полного тока и его составляющих при КЗ в системе неограниченной мощности показать установившийся режим КЗ |  |  |  |  | - 5 - 6 - 7 - 8 |
|  | Наибольшего значения мгновенный ток КЗ в цепи с преобладанием реактивного сопротивления достигает в момент когда… |  |  |  | - ЭДС проходит через нуль - ток проходит через максимум - ЭДС проходит через максимум - ток проходит через нуль |  |
|  | Убрать лишнее: При расчетах токов КЗ необходимо учитывать сопротивления… |  | - токовых катушек расцепителей автоматических выключателей и трансформаторов - переходные сопротивления в точках КЗ - электродвигателей технологического оборудования - проводов, кабелей, шин |  |  |  |
|  | При противоположном направлении токов в параллельных проводниках электромеханическое усилие стремится проводники… |  |  |  | - раздвинуть - сблизить - разорвать - искривить |  |
|  | Допустимая температура кабелей и изолированных проводов при КЗ |  |  |  | - 5000С - 3000С - 1500С - 500С |  |

2 ВАРИАНТ

|  | Под «селективностью» понимают совместную работу … |  |  | - аппаратов защиты электрических цепей - последовательно включенных аппаратов защиты электрических цепей (автоматические выключатели, плавкие предохранители...) в случае возникновения аварии. - параллельно включенных аппаратов защиты электрических цепей в случае возникновения аварийной ситуации. - аппаратов защиты электрических цепей в случае аварии. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В случае КЗ в точке «3» должен сработать автоматический выключатель … |  |  |  |  | - 1 - 2 - 3 - 1,2,3 |  |  |
|  | Длительно допустимая токовая нагрузка проводников к короткозамкнутым электродвигателям во взрывоопасных зонах должна быть не менее: |  |  |  |  |  | - 50% номинального тока - 80% номинального тока - 100% номинального тока - 125% номинального тока |  |
|  | На кривых изменения полного тока и его составляющих при КЗ в системе неограниченной мощности показать полный мгновенный ток КЗ |  |  |  |  |  |  | а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 |
|  | На кривых изменения полного тока и его составляющих при КЗ в системе неограниченной мощности показать переходный процесс КЗ |  |  |  |  |  |  | - 5 - 6 - 7 - 8 |
|  | Величина тока КЗ зависит от… | - сопротивлений элементов - момента возникновения аварийного режима - сопротивлений элементов и момента возникновения аварийного режима - напряжения сети |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная точка трехфазного КЗ в установках до 1кВ… | - непосредственно за автоматическим выключателем трансформатора - конечная точка шинопровода, защищаемого выключателем трансформатора - непосредственно перед автоматическим выключателем трансформатора - начальная точка шинопровода, защищаемого выключателем трансформатора |  |  |  |  |  |  |
|  | Термическое действие токов КЗ заключается в возникновении в проводниках… |  |  |  | - теплового импульса - излучающего влияния - механических усилий - импульсного воздействия |  |  |  |
|  | Для ограничения влияния токов КЗ при построении схем ЭСН должно обеспечиваться: |  | - секционирование ступеней распределения электроэнергии - раздельная работа всех ступеней распределения электроэнергии - объединенная работа всех ступеней распределения электроэнергии - секционирование и раздельная работа всех ступеней распределения электроэнергии |  |  |  |  |  |

3 ВАРИАНТ

|  | Селективность используется при… | - расчете номинала устройств защиты электроустановок - выборе номинала устройств защиты электроустановок для отключения от местной системы питания - выборе номинала устройств защиты электроустановок для отключения от общей системы питания только той ее части, где произошла авария. - определении номинала электроустановок для отключения от системы питания только той ее части, где произошла авария. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сети, защищаемые не только от токов КЗ, но и требующие обязательной защиты от перегрузки… |  | - неразветвленные сети малой протяженности - сельские сети - коммунальные сети - сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой |  |  |  |  |  |
|  | Убрать лишнее: При расчете токов КЗ принимают, что источниками питания места КЗ является… |  |  |  | - синхронные генераторы - синхронные компенсаторы и двигатели - асинхронные генераторы - асинхронные двигатели |  |  |  |
|  | Под понятием система неограниченной мощности понимают такой источник, у которого напряжение на шинах… |  |  | - остается неизменным при любых изменениях в сети - остается постоянным при любых аномальных режимах сети - изменяется при любых режимах в сети - остается известным при любых изменениях в сети |  |  |  |  |
|  | На кривых изменения полного тока и его составляющих при КЗ в системе неограниченной мощности показать апериодический затухающий ток КЗ |  |  |  |  |  |  | а) 2 б) 3 в) 4 г) 5 |
|  | На кривых изменения полного тока и его составляющих при КЗ в системе неограниченной мощности показать нормальный режим до возникновения КЗ |  |  |  |  |  |  | - 5 - 6 - 7 - 8 |
|  | При одинаковом направлении токов в параллельных проводниках электромеханическое усилие стремится проводники… |  |  |  |  |  | - раздвинуть - сблизить - разорвать - искривить |  |
|  | Допустимая температура алюминиевых шин при КЗ |  |  |  |  | - 10000С - 5000С - 2000С - 500С |  |  |
|  | При выборе типа изоляции для предотвращения КЗ учитывают: |  |  |  | - род установки (в земле, в воде, в помещении, открыто…) - температуру и влажность окружающей среды - высоту установки над уровнем моря - все выше перечисленное |  |  |  |

4 ВАРИАНТ

|  | Координация действия защит – это… | - последовательное соединение двух или нескольких аппаратов с целью защиты от сверхтоков, чтобы обеспечить селективность при сверхтоках и резервную защиту. - параллельное соединение аппаратов с целью защиты от сверхтоков, чтобы обеспечить селективность при сверхтоках и резервную защиту. - последовательное соединение аппаратов с целью защиты от сверхтоков. - параллельное соединение двух или нескольких аппаратов с целью защиты от сверхтоков, чтобы обеспечить селективность при сверхтоках. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длительно допустимая токовая нагрузка проводников к короткозамкнутым электродвигателям в невзрывоопасных зонах должна быть не менее: |  |  |  |  |  | - 50% номинального тока - 80% номинального тока - 100% номинального тока - 125% номинального тока |  |  |
|  | Убрать лишнее: Вычисление токов КЗ производят для … |  | - определения условий работы потребителей в аварийных режимах - выбора эл. аппаратов, шин, кабелей - проектирования и настройки устройств релейной защиты и автоматики - выбора электродвигателей для электроприводов |  |  |  |  |  |  |
|  | На кривых изменения полного тока и его составляющих при КЗ в системе неограниченной мощности показать бесконечный ток КЗ в установившемся режиме |  |  |  |  |  |  |  | а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 |
|  | На кривых изменения полного тока и его составляющих при КЗ в системе неограниченной мощности показать график изменения ЭДС и тока до наступления КЗ |  |  |  |  |  |  |  | - 1 - 2 - 3 - 4 |
|  | Расчетная точка однофазного КЗ в установках до 1кВ… |  |  | - непосредственно за автоматическим выключателем трансформатора - конечная точка шинопровода, защищаемого выключателем трансформатора - непосредственно перед автоматическим выключателем трансформатора - начальная точка шинопровода, защищаемого выключателем трансформатора |  |  |  |  |  |
|  | Электродинамическое действие токов КЗ заключается в возникновении в проводниках… |  |  |  |  | - теплового действия - излучающего влияния - механических усилий - импульсного воздействия |  |  |  |
|  | Убрать лишнее: Меры по ограничению токов КЗ… |  |  |  | - увеличение сопротивления цепи КЗ - локализация источников питания цепи при КЗ - отключение поврежденной сети за время меньше 5 мс - снижение напряжения источников цепи |  |  |  |  |
|  | Для предотвращения токов КЗ запас электрической прочности изоляции должен неограниченно длительное время обеспечивать работу электрооборудования при повышении номинального рабочего напряжения на… |  |  |  |  |  |  | - 10-15% - 20-35% - 30-45% - 40-55% |  |

Ключ к тесту «Короткое замыкание»

| № | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Г | Б | В | А |
|  | Б | Б | Г | В |
|  | Б | Г | В | Г |
|  | А | А | Б | В |
|  | Г | В | Г | Г |
|  | А | В | Б | Б |
|  | В | А | Б | В |
|  | А | А | В | Г |
|  | В | Г | Г | А |

ТЕСТ №11

ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАНУЛЕНИЕ

1 ВАРИАНТ

|  | Режимы нейтралей являются особо важными при режимах работы электрооборудования… |  |  | - Нормальном - Аварийном - Холостом ходе - Во всех режимах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выбрать название схемы | - Сеть с глухозаземленной нейтралью при замыкании одной фазы на землю - Сеть с изолированной нейтралью при замыкании одной фазы на землю - Сеть с глухозаземленной нейтралью при замыкании линии на землю - Сеть с изолированной нейтралью в нормальном режиме |  |  |  |
|  | В сети с глухозаземленной нейтралью для исключения повреждений оборудования при однофазном КЗ применяют схемы… |  |  |  | - АПВ - АВР - ГПП - ЦРП |
|  | На схеме цифрой 2 обозначено… |  |  | - Пускатель - Магистраль заземления - Заземляющий винт или болт - Пробивной предохранитель |  |
|  | На рисунке из предыдущего вопроса показана схема… |  |  | - с изолированной нейтралью - с глухозаземленной нейтралью - с комбинированной нейтралью - с совмещенной нейтралью |  |
|  | На схеме цифрой 5 обозначен… |  |  | - Заземленный винт или болт - Пускатель - Нулевой повод - Магистраль заземления |  |
|  | Не допускается использовать в качестве естественных заземлителей… |  | - Стальные водопроводные трубы, проложенные в земле - Металлические конструкции зданий и сооружений - Трубопроводы горючих жидкостей и газов - Трубы артезианских скважин |  |  |
|  | Явление, при котором поле растекания каждого заземлителя ограничивается полями соседних заземлителей, называется… |  |  | - Взаимной индукцией - Взаимной компенсацией - Взаимным экранированием - Электростатической индукцией |  |
|  | Минимальным удельным сопротивлением характеризуется… |  |  | - Садовая земля - Глина - Чернозем - Песок |  |
|  | Убрать лишнее: При расчете заземляющего устройства определяют… |  |  | - Длину заземляющих проводников - Сечение заземляющих проводников - Тип заземлителя - Количество заземлителей |  |

2 ВАРИАНТ

|  | Нейтраль сети представляет собой совокупность … | - соединенных между собой нейтральных точек источников - соединенных между собой нейтральных проводников приемников электроэнергии - разделенных между собой нейтральных проводников и нейтральных точек источников и приемников электроэнергии - соединенных между собой нейтральных проводников и нейтральных точек источников и приемников электроэнергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выбрать название схемы | - Сеть с глухозаземленной нейтралью при замыкании фазы на землю - Сеть с изолированной нейтралью при замыкании фазы на землю - Сеть с изолированной нейтралью в нормальном режиме - Сеть с глухозаземленной нейтралью при замыкании линии на землю |  |  |  |
|  | К сетям с малыми токами КЗ до 500А относят систему … |  | - с изолированной нейтралью - с глухозаземленной нейтралью - с комбинированной нейтралью - с совмещенной нейтралью |  |  |
|  | На схеме цифрой 7 обозначен … |  |  |  | - Пускатель - Магистраль заземления - Заземляющий винт или болт - Пробивной предохранитель |
|  | Длина углубленных вертикальных заземлителей… |  | - 0,5 – 0,7 метра - 2,5 – 3 метра - 5 – 6 метров - 10 – 20 метров |  |  |
|  | На схеме цифрой 3 обозначен… |  |  | - Заземленный винт или болт - Пускатель - Нулевой повод - Выключатель |  |
|  | Экономически целесообразно использовать естественные заземлители при обязательных замерах для них… |  |  | - Сопротивления растекания - Напряжения растекания - Тока растекания - Мощности растекания |  |
|  | Убрать лишнее: Сопротивление грунта зависит от… |  |  | - Состава почвы - Наличия и видов растений - Влажности и температуры почвы - Наличия в почве растворимых солей |  |
|  | Запрещается использовать в качестве защитных нулевых проводников … |  |  | - Металлические конструкции зданий - Металлические короба шинопроводов - Металлические оболочки кабелей - Каркасы распределительных устройств |  |
|  | Сопротивление грунта ниже… |  |  | - Весной и осенью - Зимой и летом - Утром и вечером - Во время засухи |  |

3 ВАРИАНТ

|  | Убрать лишнее: Нейтраль сети может быть… | - Не нужна в схеме электроснабжения - Изолирована от земли - Соединена с землей через активные и реактивные сопротивления - Глухо заземлена |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для того чтобы ток замыкания на землю не превышал заданные значения, нейтраль источника сети соединяют с землей через… |  |  |  |  | - Реостат - Конденсатор - Предохранитель - Дугогасящий реактор |
|  | На схеме цифрой 1 обозначен… |  |  |  |  | - Пускатель - Магистраль заземления - Заземляющий винт или болт - Пробивной предохранитель |
|  | Убрать лишнее: Выбор режима нейтралей и вида заземляющего устройства определяется условиями… |  |  |  |  | - Экономичности - Эргономичности - Безопасности - Надежности |
|  | На схеме цифрой 6 обозначено… |  |  |  |  | - Заземленный винт или болт - Пускатель - Нулевой повод - Магистраль заземления |
|  | На рисунке из предыдущего вопроса показана схема… |  |  |  | - с изолированной нейтралью - с глухозаземленной нейтралью - с комбинированной нейтралью - с совмещенной нейтралью |  |
|  | Не допускается использовать в качестве естественных заземлителей… |  | - Свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле - Стальные водопроводные трубы, проложенные в земле - Алюминиевые оболочки кабелей - Металлические конструкции зданий и сооружений |  |  |  |
|  | Максимальным удельным сопротивлением характеризуется… |  |  |  | - Садовая земля - Глина - Чернозем - Песок |  |
|  | ПУЭ рекомендуют определять сопротивление грунта путем… |  | - Непосредственного замера на месте установки заземлителей - Расчета согласно нормам - Сопоставления с табличными данными - По графикам справочников |  |  |  |
|  | Чтобы создать надежный контакт со слоями грунта, заземлители закладывают на глубину… |  |  | - 5 м - 3 м - 1 м - 0,5 – 0,7 м |  |  |

4 ВАРИАНТ

|  | Убрать лишнее: Чем опасно однофазное КЗ в сети с изолированной нейтралью? | - Появлением перемежающейся дуги в месте КЗ - Срабатыванием сигнальных устройств - Возникновением коммутационных перенапряжений - Переходом однофазного КЗ в двух- и трехфазное |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выбрать название схемы | - Сеть с изолированной нейтралью при замыкании одной фазы на землю - Сеть с изолированной нейтралью в нормальном режиме - Сеть с глухозаземленной нейтралью при замыкании одной фазы на землю - Сеть с глухозаземленной нейтралью при трехфазном замыкании |  |  |  |  |
|  | К сетям с большими токами КЗ более 500А относят систему … |  |  | - с изолированной нейтралью - с глухозаземленной нейтралью - с комбинированной нейтралью - с совмещенной нейтралью |  |  |
|  | На схеме цифрой 6 обозначено… |  |  |  | - Пускатель - Магистраль заземления - Заземляющий винт или болт - Пробивной предохранитель |  |
|  | Длина вертикальных искусственных заземлителей… |  |  |  | - 0,5 – 0,7 метра - 1,5 – 2 метра - 2,5 – 3 метра - 3,5 – 5 метров |  |
|  | На схеме цифрой 1 обозначено… |  |  |  | - Заземленный винт или болт - Пускатель - Нулевой повод - Магистраль заземления |  |
|  | При использовании искусственных заземлителей имеют в виду, что одиночные заземлители, заложенные в грунт, не оказывают влияния друг на друга, если расстояние между ними не менее … |  |  |  |  | - 2 метров - 5 метров - 10 метров - 40 метров |
|  | В качестве защитных нулевых проводников используются… |  | - Металлические конструкции зданий - Металлические оболочки трубчатых проводов - Несущие тросы при тросовой проводке - Металлические оболочки кабелей |  |  |  |
|  | В качестве материала для заземляющих проводников применяют… |  |  | - латунь - вольфрам - свинец - сталь |  |  |
|  | Сопротивление грунта выше… |  |  | - Весной и осенью - Зимой и летом - Утром и вечером - Во время осадков |  |  |

Ключ к тесту «Защитное заземление и зануление»

| № | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г | г | а | б |
|  | б | в | г | в |
|  | а | а | в | б |
|  | б | г | б | а |
|  | а | в | в | в |
|  | б | г | б | а |
|  | в | а | в | г |
|  | г | б | г | а |
|  | в | в | а | в |
|  | а | а | г | б |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1	Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: Учебно пособие для сред. проф. образования. – 2-е изд., стер. – М: Издательский центр «Академия», 2014. – 320 с.

2	Киреева Э.А., Орлов В.В., Старкова Л.Е. Электроснабжение цехов промышленных предприятий: НТФ «Энергопрогресс», 2013. – 120 с.; ил. Библиотечка электротехника, приложение к журналу «Энергетик», вып.12(60).

3	Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для курсового проектирования. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. - 214 с., ил. Профессиональное образование.

4	Правила устройства электроустановок ПУЭ 7 изд. - 2009

Дополнительная литература

1	Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентирюхин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования - М.: Издательский   центр «Академия», 2011.

2	Кацман М.М.Справочник по электрическим машинам,- М.: Высш. шк., Издательский   центр «Академия», 2012.

3	Макаров Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей. Издательский   центр «Академия», 2013.

4	Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий, - М.:, Высш. шк., Издательский   центр «Академия», 2012.

5	Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю., Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. - М.: Высш. шк., Издательский   центр «Академия», 2012.

6	Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование  - М.: Издательский   центр «Академия», 2013.

7	ГОСТ 16110, СТ СЭВ 1103. Трансформаторы силовые. Термины и определения.

8	СНиП 3.05.06-85 Электротехнические установки.

9	 ГОСТ 23.05-95 Естественные и искусственные светильники.